南通工贸技师学院 多轴加工虚拟仿真教学软件 项目需求

- 一、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(二)其他资格要求

无

- 二、项目技术要求、服务条款

（一） 采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

随着国家产业结构的调整，先进制造技术的提高，多轴加工人才市场需求越来越大，而对多轴加工人才的培养是摆在我们职业技工院校面前的一个重要的使命。然而先进多轴数控设备价格昂贵，学院不可能一次性购买多台设备来满足现有学生的教学实训任务。而运用多轴加工虚拟仿真教学软件则基本上可以实现一人一机，保证学生都能熟悉设备，都有充足的时间来学习如何正确操作机床。一套多轴加工虚拟仿真教学软件包含多种数控系统、多种五轴数控机床设备，教学时教师可以根据需要选择授课所需系统和机床设备，学生则可以通过自学掌握其他的数控系统和机床设备，有助于学生的自主探究能力、实践能力和创新能力。结合学院多轴加工实训基地现有两台多轴加工设备的型号（德玛吉DMU65、海德汉系统)，多轴加工虚拟仿真教学软件内置机床模型需与学院现有五轴机床一致、控制系统也与学院海德汉一致。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》(GB/T25000.51-2016)

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 名称 | 主要配置与参数 | 建议 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多轴加工虚拟仿真教学软件 | ★1）程序验证功能模块：支持仿真、验证和分析海德汉530、华中848、华中818、FanucOi、莱纳克等系统NC代码加工刀路。 | HuiMaiTech |
|  |  | ★2）软件需要支持：教学版、大赛版 教学版支持：海德汉系统面板操作仿真 大赛版：支持仿真、验证和分析海德汉530、华中848、华中818、FanucOi、莱纳克等系统NC代码，快速坐标系设置、刀具设置、毛坯设置、NC代码导入，不显示数控系统面板情况下快速仿真加工结果。 |  |
|  |  | 3）根据学院现有五轴机床搭建一比一机床模型，所有机构运动和真实机床一致，包含线性运动、旋转运动、换刀结构运动、刀具刀柄、工装夹具、系统显示。 |  |
|  |  | 4）发生干涉：机床仿真会以声效、视觉呈现，海德汉系统内部呈现出报错地址，操作者可以根据提示修改操作或者NC程序。 |  |
|  |  | 5）真实的机床操作环境包含：机床运动部分、操作面板部分、显示面板部分。系统操作时通过视觉、声效真实反映出真实机床加工环境。 |  |
|  |  | 6）六面体、圆柱体；支持任意形状CAD模型导入 |  |
|  |  | 7）机型支持：DMG、Hermle、Grob、Mikron、Chiron等，或用户自定义机型。 |  |
|  |  | 8）具有多轴联动加工、多方向平面定位加工、曲面加工、倾斜面加工功能；也可以实现一次性装夹多个面加工、多次装夹翻面加工。 |  |
|  |  | 9）加工完成后STL格式导出给CAM再加工、或者导入给CMM测量加工完成后相关尺寸。 |  |
|  |  | 10）支持手工海德汉编程：变量编程，倾斜面加工，刀具补偿，钻孔循环、平面铣销循环、腔槽加工循环、加工平面转换。 |  |
|  |  | 11）可以对加工出的三维模型进行测量，提供各种常规测量工具，可以对被加工工件各种斜面上的典型几何尺寸进行测量，测量精度应达到0.01mm。 |  |
|  |  | ★12）FreeAxis半开放式机床定义，操作者可快速自定义新机床，支持正交与非正交机床搭建。 |  |
|  |  | 13)系统自带真实3D刀具 RCA-4P、RDB-4P、RRC-2P、RRE-4P、SHF刀柄、ER刀柄；用户可自定义以上各类刀具的尺寸。 |  |
|  |  | 14)提供寻边器、基准芯棒、Z向对刀仪等工具。 |  |
|  |  | 15)夹具：自带5轴专用夹具：虎钳、卡盘（支持4种装夹方法）并且保证加工时避免干涩。用户可以自定义夹具、毛坯到系统中加工仿真。。 |  |
|  |  | 16)对机床运动的整个过程提供准确、完善的碰撞、干涉检查。 |  |
|  |  | 17)模拟夹具、卡具与主轴的碰撞，刀具库的运动，并检查其碰撞。 |  |
|  |  | 18) 机床模拟功能模块，模拟由控制系统驱动的三维数控机床的实时动画。 |  |
|  |  | 19)显示面板功能，机床运动同时显示面板坐标、进给、使用指令同步。 |  |
|  |  | 20)多轴加工仿真功能模块，模拟和验证多轴数控程序。 |  |
|  |  | ★21）加工完成后3D模型可进行长度测量、角度测量、圆弧测量等；输入标准值和公差值，系统能够以表格形式分析、输出Excel测量报表，超差值以红色区分。 |  |
|  |  | 22）支持RCTP 5轴联动功能。 |  |
|  |  | 23）支持海德汉530指令： L、CC、CR、C、CT、RND、CHF、LP M0、M01、M02、M03、M04、M05、M06、M08、M09、M30、M91、M92、M94、M126、 M128、M129、M140 钻孔循环（200、201、202、203、204、205、206、207、208、209） 坐标变换（7、8、10、247、26） 加工循环（232、251、253、254） PLANE功能（倾斜加工面）、CYCL DEF 19 5轴功能：RTCP 支持华数848D指令  G0/G1、G2/G3、G17/G18/G19、G40/G41/G42、G43/G44、G54—G59、G68、G69、G90/G91、G28/G29  M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6、M8、M9、M30  钻孔循环（81、82、83、84、85、86、）  G68.2定轴加工  5轴功能：G43.4 |  |
|  |  | 24）真实加工声效、切削液显示、材料切削、真实刀具加工 |  |

特别说明：

l、所提供的软件必须是符合国家现行相关标准的全新产品，上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。投标时须提供参数响应偏离表。

2、若所投软件为近3届全国职业技能大赛一类赛中指定软件之一将优先考虑。（需提供相关证明材料）

3、软件产品由生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务和产品安装培训及技术支持。

4、本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（软件）的档次。投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次，投标人提供非建议品牌产品投标的，提交该品牌软件的“①检测报告；②软件著作权；③软件产品证书”加盖生产厂家公章的资料证明文件的复印件。投标供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、需求清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多轴加工虚拟仿真教学软件 | 节点 | 15（10送5） |

2、报价中包含本项目所有涉及的全部费用，包括设备运输费、安装费、培训费、税金、施工费等，项目实施过程中不另结其它任何费用。投标人必须综合考虑物价上涨等各种风险后确定最终报价，中标价确定后不作任何调整。

3、交付时间：2021年    月   日前完成项目全部内容，达到可正常使用状态。

4、交货地点：南通工贸技师学院（江苏省南通经济开发区振兴东路296号）。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务标准：

成交供应商应详细阐述软件的安装、调试、培训方案，质保期内服务的内容与范围，免费服务至少包括以下内容：

- 软件安装、调试、培训的详细方案。

② 因成交供应商的原因出现问题，应免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。

③ 保修期内，免费提供所有软件维护、升级等技术支持服务；所有软件维护、升级均为上门服务，由此产生的费用均由成交供应商承担。

④ 在软件方面：成交供应商免费提供软件升级和技术支持，并免费提供技术资料1套。

⑤ 技术后援支持服务：为今后系统中主要设备、软件和系统功能扩充、升级提供技术支持服务。

2.质保期限：

所提供货品为原厂原包装，项目整体（含所有硬件设施设备及软件）自验收合格日起质保期2年。

3.服务效率：

在质保期内，成交供应商在接到报修通知后，维修人员在5小时内到达现场查明故障原因并提出解决方案予以解决；在硬件方面：对于损坏的设备，成交供应商接到通知后，在24小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作，由此产生的全部费用由成交供应商承担。

（六）采购标的验收标准

验收要求：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

（七）采购标的其他技术、服务等要求

中标供应商签订合同时，须提供生产厂家出具的针对本项目的质保承诺函原件。

（八）付款条件

- 1、付款：另定

- 2、质保金：质保金在质保期满经相关部门确认无遗留问题后无息退还。

- 三、合同其他条款

无