南通工贸技师学院（以下简称招标人）对以下项目拟用招标方式组织采购。欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加招标，现公告如下：

招标文件编号：GM20210075

一、项目名称：LED大屏采购项目

二、项目要求：

LED屏项目需求清单(下标为1块屏清单，本项目共2块屏)

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED显示屏 | - 显示净尺寸：长2.88M*高1.44M； 2、整屏分辨率：长1440点*高720点； 3、使用环境：室内； 4、显示屏像素点间距≤2.0mm，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装，显示屏采用前维护模组磁吸式，刷新率：≥3840HZ。 5★PCB设计：灯驱合一，多层电路板沉金工艺设计，具备独特的消隐、节能功能。 6★反光率：屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤2%。 7★最大对比度：≥8300:1 8★水平视角≥170°，垂直视角≥170° 9★亮度：≥1000,0-1000任意可调 10★色温：1000-10000可调 11★发光点中心距偏差：＜1.1% 12★亮度均匀性（校正后）：≥99% 13★显示单元色域：≥120%NTSC 14★显示单元漏光度：≤0.008cd/平米 15★峰值功耗：≤330W/㎡，平均功耗：≤110W/㎡，带电黑屏：≤23W/㎡ 16★电流增益调节级别：≥8位 17★可实现远程监督控制， 对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号 18★符合盐雾等级10级要求 19★光生物安全：符合IEC 62471:206标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测 20★自动GAMMA校正技术， 通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 21★抗震实验：满足10级震度能正常显示 22★室温：25℃，湿度：40 RH，大气压力：100.2Kpa，屏前、屏后、屏左、屏右1m处噪声声压<3.6db 以上标★技术参数需提供具有CNAS认可的第三方检测报告复印件加盖原厂公章。 显示屏厂家具有安全生产许可证及AAA级信用等级证书，提供复印件加盖原厂公章 | ㎡ | 4.15 |  |  |
| 2 | 控制系统-接收卡 | 1、集成HUB75，单卡支持16组RGB信号输出； 2、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 控制系统-联网播放盒 | 1、最大带载面积131万点。最宽4096像素或最高1536像素； 2、无需电脑即可控制大屏，自带储存，脱机播放功能，支持U盘即插既播，U盘更新播放节目列表； 3、处理性能强大，1080P高清硬解码播放； 4、8G内存容量，节目可用4GB； | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 钢结构框架 | 嵌入式安装，黑钛金不锈钢边框装饰，国标方通制作骨架； | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 电源线缆 | 电源+网络布线 | 米 | 50 |  |  |
| 6 | 施工安装、集成等费用 | 运输、安装、调试、集成、培训等费用 | 项 | 1 |  |  |
| 单块屏小计(含税) |  |  |  |  |  |  |
| 两块屏总计金额(含税) |  |  |  |  |  |  |

三、来院看现场。

四、投标人要求

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，必须具有相关资质，具有独立签订合同的权利，具有圆满履行合同的能力。提供有效的企业法人营业执照、组织机构代码税务登记证。

（二）投标时交纳保证金（待定）交至我校招标小组。未中标人保证金在评标结束后五个工作日内无息退回；中标人的保证金在项目验收付款后无息退回。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

五、投标文件编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（一）投标文件应包括下列内容

投标文件分两个部分，第一个部分：  1、投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、税务登记证等。2．递交相关质量保证承诺、服务承诺书及服务责任人。3．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

第二个部分：投标报价单，报价应包括本项目的全部费用（含一切必须有辅助材料费用）及相关服务费等。

（二）资格材料分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。报价单单独密封并在封签处加盖单位公章.

（三）投标文件不允许有加行、涂改、补充、修改。

六、投标文件递交

（一）投标截止时间：2021年12月21日下午2点前

（二）递交投标文件地点：南通工贸技师学院综合楼504（振兴东路296号）

（三）联系人及电话：于先生  89193860

七、开标

（一）开标时间：2021年12月21日下午2点

（二）开标地点：南通工贸技师学院开标室

八、评标

（一）根据招标项目特点，由学院招标小组进行评标。

（二）评标工作的基本准则。

1.贯彻执行国家有关法律、法规，维护国家利益；

2.保护招投标人合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3.客观、公正、公开地对待所有投标人；

4.评标小组成员对其评审意见承担责任；

5.投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则废除其投标书。

（三）评标方法和程序

1．评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

2．开标方式一般情况下以价格最低进行开标，如项目有特殊性或其他因素则由招标小组集体讨论决定开标方式。

（四）保密

1.评标小组成员名单保密。

2.在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

九、中标

（一）中标通知

1.评标结束确定中标后，招标人发中标通知书将告知中标的投标人并签订合同。

2.招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3.未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1.投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

2.中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1.中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

十、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

南通工贸技师学院

附件一：

南通工贸技师学院

LED大屏采购项目

项目编号：GM20210075

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED大屏采购项目 | 大写： （￥： ） |  |

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

注：报价后需单独附页注明每项的价格。

附件二：报价承诺书

报 价 承 诺 书

南通工贸技师学院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号为GM20210075询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日