| 单位工程招标控制价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宿舍栏杆维修、室外增加沉淀池 |  | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.53】 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宿舍栏杆维修、室外增加沉淀池 |  |  |  | 标段： | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 宿舍栏杆维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆 | 1、无损坏不需要更换栏杆的涂料更新,具体做法: 1).手工除锈:st2.0以上 2).底漆:环氧富锌底漆两遍80-100um,要求高可选高锌型 3).中间漆:环氧云铁中间漆80um 4).面漆:聚氨酯面漆(丙烯酸等),好一些可选氟碳面漆,漆膜厚度60-80um 如果现场除锈不彻底或者难度较高,底漆可选低表面处理环氧树脂漆 2、已损坏需要更换栏杆的更换栏杆,具体做法: 1).主杆损坏的:切除已损坏的杆件,更换新的杆件与原杆件焊接,当与主杆相连的墙体损坏严重时,应清理松动的墙体,再用C30细石砼修补同原貌,内增设预埋件(无法预埋的采用化学植筋),主杆与预埋件焊接连接。 2).立杆损坏的:切除已损坏的立杆,更换新的立杆,将更换的立杆与上部及下部横杆焊接。 3、清单工程量为宿舍的间数 | 间 | 672 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外增加沉淀池 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 04B001 | 施工现场树木挖、移栽 | 1、现场所有树木连根带泥球挖移 2、运至业主指定地点栽植，尽量保证成活，3、费用一次包干不得调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.53】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宿舍栏杆维修、室外增加沉淀池 |  |  |  | 标段： | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 04B002 | 化粪池清掏 | 1、现有化粪池清淤，保证透格完整 2、清淤后的垃圾外运处置，运距自行考虑3、费用一次包干不得调整 | 项 | 1 | 5336.25 | 5336.25 |  |
| 4 | 04B003 | 原有排水管截断 | 1、现有排水管截断，与新建沉淀池连接 2、现有检查井开洞及封堵，与新建沉淀池连接 3、拆改后的垃圾外运处置，运距自行考虑 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 5 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:3m 内 | m3 | 167.34 | 59.74 | 9996.89 |  |
| 6 | 010103001001 | 回填方(槽坑) | 1、填方材料品种:密实状态 2、填方来源、运距:自行考虑 3、清单工程量:计价量 | m3 | 92.07 | 44.56 | 4102.64 |  |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:余土 2、运距:投标人自行考虑 | m3 | 75.27 | 39.24 | 2953.59 |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.71 | 540.41 | 2004.92 |  |
| 9 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1、混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 14.14 | 669.57 | 9467.72 |  |
| 10 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | 1、混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 16.73 | 691.17 | 11563.27 |  |
| 11 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1、混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 7.5 | 675.93 | 5069.48 |  |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:12内三级钢筋 | t | 3.652 | 6052.24 | 22102.78 |  |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:φ25内3级钢 2、层高综合考虑 | t | 0.119 | 5135.84 | 611.16 |  |
| 14 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、止水带材料种类:300*3钢板止水带 | m | 24.25 | 96.84 | 2348.37 |  |
| 15 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 1、盖板规格型号:φ700铸铁盖板 | 块 | 2 | 842.24 | 1684.48 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 81241.55 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 79241.55 |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.53】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宿舍栏杆维修、室外增加沉淀池 |  |  |  | 标段： | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011706002001 | 排水、降水 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15 | m2 | 0.74 |  |  |  |
| 3 | 01B002 | 底板模板 | 1、混凝土强度等级:C30P6 | m2 | 14.71 |  |  |  |
| 4 | 01B003 | 墙板模板 | 1、混凝土强度等级:C30P6 | m2 | 158.94 |  |  |  |
| 5 | 01B004 | 顶盖模板 | 1、混凝土强度等级:C30P6 | m2 | 61.5 |  |  |  |
| 6 | 010202011001 | 基槽边坡支护 | 1、基槽周围为防止土方滑移而导致道路开裂需要采取边坡支护措施， 2、支护方法根据现场实际土质、水位、深度、位置由施工单位报价，费用一次包干。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 011704001001 | 投标人认为需增加的其他措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.53】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宿舍栏杆维修、室外增加沉淀池 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.600 |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.53】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宿舍栏杆维修、室外增加沉淀池 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.050 |  |  |  |  |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.53】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宿舍栏杆维修、室外增加沉淀池 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.800 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.670 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.53】 |  |  |  |  |  |