| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面防水改造 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 11#楼屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010902008001 | 屋面切缝 | 1、屋面新增排水沟处切缝 | m | 385.07 |  |  |  |
| 2 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1、拆除原有屋面细石砼刚性层、水泥砂浆找平层及保温层 2、拆除后的垃圾清运处置，运距自行考虑 | m2 | 200.22 |  |  |  |
| 3 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、拆除原有屋面SBS防水卷材 2、拆除后的垃圾清运处置，运距自行考虑 | m2 | 293.72 |  |  |  |
| 4 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、排水沟：底用C25细石混凝土找平、找坡最薄处30厚，两侧用1:2.5水泥砂浆嵌补、粉刷， 2、采用预拌砂浆、预拌混凝土 | m2 | 200.22 |  |  |  |
| 5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2、屋面满涂 塑料油膏 3、女儿墙处防水卷材上翻的高度应高于屋面饰面完成面500mm以上，其收头应用金属压条钉压固定,并用硅酮耐候密封胶封闭。 | m2 | 3022.23 |  |  |  |
| 6 | 010902006001 | 铸铁套管包裹 | 1、局部原使用的内落水雨水管做法:原雨水管用φ80铸铁套管包裹。 | 个 | 17 |  |  |  |
| 7 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格:Φ150PVC管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ150PVC雨水斗，女儿墙弯头落水口 3、女儿墙上开洞口100*100 4、在地面以上700处设三通检查口 5、做法详12J201-A20 | m | 192.5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：屋面防水改造 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:埋地 2、材质、规格:Φ150PVC管 3、地面切割破除后埋管接至附件的雨水边井，然后恢复路面 | m | 20 |  |  |  |
| 9 | 080807013001 | 预埋管漏水处防水处理 | 1、四台消防排烟风机预埋管有漏水处应做防水处理:漏水处用油膏修补。 | 处 | 5 |  |  |  |
| 10 | 030702010001 | 屋面排气孔 | 1、更新屋面排气孔(新的排气孔与切除后老排气孔之间用连接套管相连) | 个 | 47 |  |  |  |
| 11 | 011506003001 | 玻璃雨篷补胶 | 1、中庭钢结构网架玻璃顶部分已脱胶处进行补胶处理。 2、含为补胶处理所需的脚手架等相关措施费。 3、清单工程量为玻璃顶水平投影面积。 | m2 | 110.5 |  |  |  |
| 12 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 1、屋顶雨水口增设铸铁雨水篦子。 | 块 | 10 |  |  |  |
| 13 | 030409005001 | 屋面避雷网恢复 | 1、屋面避雷网损坏处恢复 2、具体做法要求： 1).屋面设置网格不大于20m*20m(或24m*16m)避雷网,避雷网采用直径为10的热镀锌圆钢沿女儿墙、构架支架敷设,采用热镀锌扁钢-25*4作支架,支架高 0.15m,支架间距直线部分为 1m,转弯处为 0.5m。 2).屋面所有金属构件须与避雷网可靠焊接,焊接处应作防锈处理。 | m | 50 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 食堂屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：屋面防水改造 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 030108001001 | 屋顶原有风机、水箱拆除 | 1、名称：屋顶原有风机、水箱拆除 2、拆除的材料由施工单位处置并收益，垃圾清运处置，运距自行考虑 3、报价一次包干，不可调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 010902008002 | 屋面切缝 | 1、屋面新增排水沟处切缝 | m | 104.1 |  |  |  |
| 16 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 1、拆除原有屋面细石砼刚性层、水泥砂浆找平层及保温层 2、拆除后的垃圾清运处置，运距自行考虑 | m2 | 51.04 |  |  |  |
| 17 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1、拆除原有屋面SBS防水卷材 2、拆除后的垃圾清运处置，运距自行考虑 | m2 | 72.26 |  |  |  |
| 18 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1、排水沟：底用C25细石混凝土找平、找坡最薄处30厚，两侧用1:2.5水泥砂浆嵌补、粉刷， 2、采用预拌砂浆、预拌混凝土 | m2 | 51.04 |  |  |  |
| 19 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2、屋面起泡处用油膏修补 3、女儿墙处防水卷材上翻的高度应高于屋面饰面完成面500mm以上，其收头应用金属压条钉压固定,并用硅酮耐候密封胶封闭。 | m2 | 1040.99 |  |  |  |
| 20 | 010902006002 | 铸铁套管包裹 | 1、局部原使用的内落水雨水管做法:原雨水管用φ80铸铁套管包裹。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：屋面防水改造 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 21 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格:Φ150PVC管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ150PVC雨水斗，女儿墙弯头落水口 3、女儿墙上开洞口100*100 4、在地面以上700处设三通检查口 5、做法详12J201-A20 | m | 9.15 |  |  |  |
| 22 | 010902004003 | 更换屋面排水管 | 1、排水管品种、规格:Φ150PVC管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ150PVC雨水斗， 3、在地面以上700处设三通检查口 4、做法详12J201-A20 5、含原有雨水管的拆除 | m | 18.3 |  |  |  |
| 23 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:埋地 2、材质、规格:Φ150PVC管 3、地面切割破除后埋管接至附件的雨水边井，然后恢复路面 | m | 6 |  |  |  |
| 24 | 070205001002 | 铸铁盖板 | 1、屋顶雨水口增设铸铁雨水篦子。 | 块 | 3 |  |  |  |
| 25 | 030409005002 | 屋面避雷网恢复 | 1、屋面避雷网损坏处恢复 2、具体做法要求： 1).屋面设置网格不大于20m*20m(或24m*16m)避雷网,避雷网采用直径为10的热镀锌圆钢沿女儿墙、构架支架敷设,采用热镀锌扁钢-25*4作支架,支架高 0.15m,支架间距直线部分为 1m,转弯处为 0.5m。 2).屋面所有金属构件须与避雷网可靠焊接,焊接处应作防锈处理。 | m | 20 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：屋面防水改造 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011704001001 | 投标人认为需增加的其他措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面防水改造 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费(省一星级) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707008001 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价(市优工程) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：屋面防水改造 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面防水改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面防水改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面防水改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.800 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.670 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |